УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «_________»

______________/________/

«____»____________ 20___г. м.п.

И Н С Т Р У К Ц И Я №

по действиям персонала в аварийных ситуациях

в условиях эксплуатации источников ионизирующего излучения.

ООО «________»

г.___________

20____г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 №3-ФЗ, Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 №47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09» (вместе с «НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности»), Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 26.04.2010 №40 «Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», а также СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками», «СанПиН 2.6.1.1192-03.2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Санитарные правила и нормативы», «СанПиН 2.6.1.2891-11. Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», «Инструктивно-методическими указаниями по служебному расследованию и ликвидации радиационных аварий» №2206-80, «Правил пожарной безопасности (ППБ-01-93)» и регламентирует действия персонала в случае возникновения аварийной ситуации, для предотвращения ее развития и при ликвидации ее последствий, МР 2.6.1.0050-11 Санитарно-гигиенические требования к мероприятиям по ликвидации последствий радиационной аварии, в целях оперативной организации мероприятий по ликвидации возможной радиационной аварии и ее последствий, организации аварийного радиационного контроля, принятия мер по защите персонала при проведении аварийных работ, а также принятия мер по локализации и ликвидации очагов (участков) возможного радиоактивного загрязнения.

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными действиями или иными причинами, которые могли бы привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды.

При эксплуатации рентгеновских аппаратов (дефектоскопов) генерирующих источников ионизирующего излучения возможны следующие виды аварийных ситуаций:

1. Сознательное использование или хранение источников ионизирующего излучения с нарушением санитарного законодательства или правил радиационной безопасности, создающее возможность облучения или приведшее к облучению персонала и (или) отдельных лиц из населения;

2. Повреждение радиационной защиты источника ионизирующего излучения или помещения;

3. Переоблучение персонала и иных лиц;

4. Короткое замыкание или обрыв в системах электропитания;

5. Замыкание электрической цепи через тело человека;

6. Механическая поломка элементов ИИИ;

7. Поломка коммуникаций систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции;

8. Аварийное состояние стен, пола и потолка;

9. Пожар.

# Лаборатория радиационных методов контроля относится к объекту IV категории, радиационное воздействие при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения.

2. ДЕЙСТВИЯ  ПЕРСОНАЛА

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

2.1. При установлении факта радиационной аварии (нарушения) исполнитель работ (персонал) обязан:

2.1.1. Прекратить работу;

2.1.2. Обесточит оборудование ( рентгеновский аппарат);

2.1.3. Поставить в известность руководство и ответственного за РБ;

2.1.4. Принять экстренные меры по предотвращению развития аварийной ситуации с целью восстановления контроля над радиационным источником, предотвращения облучения людей и загрязнения окружающей среды

2.1.5 Эвакуироваться из помещения, закрыть защитную дверь, опечатать ее и вывесить табличку об аварийном состоянии.

2.2. При нерадиационной аварии (несчастный случай или неисправность оборудования) персонал обязан:

2.2.1. Отключить главный сетевой рубильник;

2.2.2. Запретить доступ посторонних лиц;

2.2.3. Поставить в известность об аварии руководителя или ответственного за радиационную безопасность на объекте.

2.3. При замыкании электрической цепи через тело человека:

2.3.1. Выключить рубильник, питающий источник ионизирующего излучения;

2.3.2. Если этого сделать нельзя, любым способом прекратить подачу тока к аппарату (оборвать подводящие провода сухой палкой или рукой обмотав ее полотенцем или халатом, прибегнуть к короткому замыканию проводов линии и к надежному заземлению их путем металлического соединения с водопроводом или заземляющим проводом);

2.3.3. Если потерпевший касается только одного провода, то достаточно заземлить этот провод;

2.3.4. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии после освобождения его от тока, необходимо приступить к искусственному дыханию, освободить от стесняющей его одежды, обеспечить приток свежего воздуха, если рот зажат – разжать его, язык вытянуть и немедленно вызвать врача.

2.4.  В случае возникновения пожара необходимо:

2.4.1. Эвакуироваться в безопасное место;

2.4.2. Обесточить электрооборудование;

2.4.3. Сообщить о пожаре руководству организации;

2.4.4. По прибытию пожарной команды, проинформировать начальника караула об источнике ионизирующего излучения;

2.4.5. Оказать первую помощь пострадавшим при пожаре;

2.4.6. Ответственному за радиационную безопасность объяснить радиационную обстановку объекта;

2.4.7. После ликвидации пожара дверь закрыть и опечатать.

2.5. При поломке коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции персонал обязан:

2.5.1. Прекратить работу;

2.5.2. Ограничить доступ посторонних лиц в помещение, где находится источник ионизирующего излучения.

3. ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ.

Администрация ООО «___________» в случае установления факта радиационной аварии действует в соответствии с планом мероприятий по ликвидации радиационной аварии и должностными инструкциями.

Во всех случаях установления факта радиационной аварии администрация организации обязана немедленно поставить в известность:

- контролирующие органы, органы государственной власти, органы местного самоуправления;

- территориальное управление Роспотребнадзора осуществляющие государственный контроль и надзор в области обеспечения радиационной безопасности по тел.____________, , в выходные и праздничные дни дежурные службы территориального управления Роспотребнадзора по тел._______________;

- провести служебное расследование под контролем ТУ Роспотребнадзора и органов внутренних дел;

- людей с травматическими повреждениями или подвергшихся облучению в дозе выше 0,2 Зв., необходимо отправить на медицинское освидетельствование и лечение.

Ответственность за последствия аварии и ее ликвидации несет администрация организации, на которой произошла авария.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ.

При проведении мероприятий, связанных с ликвидацией радиационных аварий и их последствий, основная задача состоит в том, чтобы в наиболее короткий срок осуществить следующие мероприятия:

- предотвратить возможность дальнейшего воздействия ионизирующего излучения на персонал и отдельные лица из населения;

- выявить все возможные очаги загрязнения и уточнить возможные пути распространения радиоактивного загрязнения;

- ликвидировать источник радиационной аварии;

- устранить последствия радиационной аварии.

Радиационные аварии, связанные только с внешним облучением, возможны при нарушении технологического цикла работы с источниками ионизирующего излучения, при отказе блокировочных и сигнализационных систем, при нарушении требований радиационного контроля. В связи с этим нужно осуществить следующие мероприятия:

- выявить причины, приведшие к радиационной аварии;

- устранить неисправности радиационной техники, систем блокировки и сигнализации;

- провести ориентировочную оценку уровня облучения.

При установлении факта аварии, руководителем объекта издается приказ о проведении служебного расследования и ликвидации последствий аварии.

В приказе должны быть определены состав комиссии и мероприятия по ликвидации аварии, выделении необходимого количества персонала, соответствующего оборудования, транспорта и т.д.