УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «__________»

____________/__________/

«     »               20    г.

м.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по радиационной безопасности и охране труда

при использовании

источников ионизирующего излучения.

ООО   «            »

(наименование предприятия)

г._______________,

20____ год.

I. Общие положения.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями действующих "Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009" СанПиН 2.6.1.2523-09, "Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010" СП 2.6.1.2612-10., СП 2.6.1.3164-14, Федерального Закона от 09.01.96 №3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", приказа Минздрава России от 31.07.00 г. № 298 "Об утверждении Положения о единой государственной системе контроля и учёта индивидуальных доз облучения граждан" и распространяется на все виды работ с рентгеновскими аппаратами с номинальным напряжением не выше _______ кВ, которые используются для контроля качества изделий и материалов

II. Общие требования безопасности.

2.1. К самостоятельной работе по эксплуатации  и техническому обслуживанию источников ионизирующего излучения допускаются лица не моложе 18 лет, которые прошли специальную подготовку и отнесены приказом по организации к персоналу группы А, согласно требованиям "Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010" СП 2.6.1.2612-10.

2.2. К группе А относятся сотрудники, непосредственно занятые на работах по хранению и техническому обслуживанию источников ионизирующего излучения.

2.3. Персонал организации группы А должен знать и соблюдать предельно допустимые дозы облучения. Так, для персонала группы А эффективная доза облучения не должна превышать 0,02 Зв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 0,05 Зв в год. Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) 1,0 Зв.

2.4. Женский персонал должен освобождаться от работы с ИИИ на весь период беременности с момента её медицинского подтверждения.

2.5. В соответствии с приказом МЗ и СР ОФ от 16.08.96 № 83 в целях предупреждения заболеваний персонал группы А должен проходить медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. При этом лица, допущенные к работе с источниками ионизирующего излучения проходят периодический медицинский осмотр ежегодно. К работе допускаются лица, не имеющие противопоказаний к работе с ионизирующим излучением.

2.6. Персонал, занятый на работах с использованием источников ионизирующего излучения, должен иметь II квалификационную группу по электробезопасности и ежегодно проходить проверку знаний. Присвоение II группы оформляется в установленном порядке.

2.7. Вновь поступившие, а также лица, временно направленные на работы связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием источников ионизирующего излучения, должны пройти вводный инструктаж у инженера по охране труда или лица ответственного за охрану труда и радиационную безопасность и назначенного приказом по организации. Результаты инструктажа должны быть зафиксированы в журнале регистрации инструктажа по охране труда. По результатам проведенного инструктажа лицо, отвечающее за работу с кадрами, проводит окончательное оформление вновь поступающего сотрудника и направляет его к месту работы.

2.8. Каждый вновь принятый на работу, связанную с хранением и техническим обслуживанием источников ионизирующего излучения должен пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Повторный инструктаж персонал должен проходить на рабочем месте не реже двух раз в год, а внеплановый – при изменении условий труда, нарушениях правил охраны труда и несчастных случаях.

Данные инструктажи должны проводиться лицом, ответственным за радиационную безопасность. Результаты инструктажей должны быть зафиксированы в журналах.

2.9. Персонал, занятый на работах с использованием источников ионизирующего излучения обязан:

  - руководствоваться должностными инструкциями;

  - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

  - не допускать отклонений от установленного технологического процесса работы с источником ионизирующего излучения;

  - выполнять требования основных нормативных документов, приведённых выше, технических описаний, инструкций по эксплуатации конкретного источника ионизирующего излучения, а также настоящей инструкции;

  - владеть принципами действия и условиями эксплуатации технологического оборудования;

  - владеть приёмами оказания первой медицинской помощи;

  - докладывать непосредственному руководителю о каждой неисправности оборудования или возникновении аварии;

  - содержать в порядке и чистоте рабочие помещения;

  - не допускать загромождения рабочих помещений неиспользуемой аппаратурой и мебелью.

2.10. Персонал обязан выполнять требования по соблюдению режимов труда и отдыха.

2.11. Персонал должен владеть правилами защиты от воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

  - повышение концентрации токсических компонентов защитных материалов на рабочих поверхностях и в воздухе рабочих помещений;

  - повышения уровня ионизирующего излучения в рабочей зоне;

  - повышенной концентрации озона, окислов азота и от воздушных электрических разрядов в высоковольтных устройствах;

  - опасного уровня напряжения в электрических цепях;

  - повышенного уровня шума, создаваемого электрическими приводами, воздушными вентиляторами.

2.12. Применение средств индивидуальной защиты обязательно, если персонал находится в рабочем помещении. Нормы использования средств индивидуальной защиты устанавливаются в зависимости от назначения конкретного рабочего помещения.

2.13. Индивидуальные средства защиты должны иметь штампы и отметки, указывающие их свинцовый эквивалент и дату проверки. Проверка защитных свойств проводится 1 раз в 2 года соответствующей аккредитованной лабораторией.

2.14. Индивидуальные защитные средства должны допускать влажную обработку. При обнаружении свинцовой пыли, свидетельствующей о нарушении санитарно-гигиенических требований к эксплуатации средств защиты, должна проводиться влажная уборка с использованием 1-2% раствора уксусной кислоты.

2.15. Персоналу запрещается обслуживать одновременно два или более источника ионизирующего излучения, находящихся в разных помещениях, даже при общей комнате управления.

2.16. На персонал распространяются общие требования безопасности, предъявляемые к источникам электроэнергии и электрическим аппаратам бытового назначения.

2.17. При несчастном случае или неисправности оборудования, приспособлений и инструментов персонал должен отключить главный сетевой рубильник и поставить в известность об этом ответственного за радиационную безопасность.

2.18. Персонал, занятый на работах с источниками ионизирующего излучения должен:

  - при возникновении пожара вызвать пожарную команду, представителей органов внутренних дел и принять меры по ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения;

  - при прочих аварийных ситуациях (коротком замыкании, обрыве цепи, повреждении радиационной защиты аппарата, поломке коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции) прекратить работу и вызвать соответствующие аварийные службы.

2.19. Персонал должен соблюдать правила личной гигиены.

2.20. Персоналу запрещается:

  - работать без спецодежды, защитных приспособлений, средств индивидуальной защиты, индивидуальных дозиметров;

  - пользоваться поврежденными средствами индивидуальной защиты или с истекшим сроком службы;

  - работать при отключенных системах водоснабжения, канализации, вентиляции;

  - принимать пищу и курить в рабочих помещениях.

2.21. Персонал должен хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не имеющие отношения к работе, только в специально выделенных местах.

2.22. Во время работ сетевой включатель отключается и на него навешиваются предупредительные знаки: «Не включать», «Работают люди».

2.23. Руководитель организации должен обеспечить изучение инструкции по охране труда и планом мероприятий по ликвидации аварий каждым сотрудником.

2.24. При необходимости лица, допустившие нарушение инструкции, подвергаются внеочередной проверке знаний по охране труда и внеплановому инструктажу.

III. Требования безопасности перед началом работы.

3.1. Перед началом работы персонал должен проверить наличие индивидуальных дозиметров, убедиться в отсутствии посторонних лиц в помещении, где производятся работы и провести визуальную проверку исправности источника ионизирующего излучения (подвижных частей, электропроводки, высоковольтного кабеля, заземляющих проводов и т.д.). Затем следует проверить электрическое напряжение линии питания и произвести пробное включение источника ионизирующего излучения на различных режимах работы.

3.2. Запрещается работать при неисправных блокировочных устройствах и измерительных приборах источника ионизирующего излучения.

3.3. При включенном в электрическую сеть источнике ионизирующего излучения персонал не имеет права выходить из рабочего помещения.

3.4. Перед началом работы лица, работающие с источниками ионизирующего излучения, должны надеть индивидуальные средства защиты в зависимости от номенклатуры средств защиты, предназначенных для работы в специализированном помещении.

3.5. Персонал должен убедиться в исправности систем вентиляции, водоснабжения, канализации и электроосвещения. В случае обнаружения неисправностей он должен сообщить об этом ответственному за радиационную безопасность.

3.6. До начала работы персонал должен провести проверку состояния оборудования, действие блокировочных устройств, сохранность средств радиационной защиты, целостность заземляющих проводов. При обнаружении неисправностей необходимо приостановить работу.

3.7 Работники рентгеновской лаборатории обязаны немедленно сообщить руководителю группы или начальнику лаборатории обо всех замеченных неисправностях аппаратуры, которые заносятся в контрольно-технический журнал, и не допускать включения установки до устранения замечаний с отметкой в журнале.

IV. Требования безопасности во время работы.

4.1. Работа по управлению рентгеновским аппаратом проводиться только лицами, прошедшими соответствующую специализацию, обученными правилам проведения при производстве таких работ.

4.2 При работе за пультом управления рентгеновским аппаратом стоять на коврике из диэлектрического материала.

4.3. Запрещается подавать на рентгеновский аппарат нагрузку большую, чем предусмотрено паспортными данными или актами технического осмотра.

4.4. Следить за показаниями приборов на пульте управления рентгеновскими аппаратами.

4.5. Не производить работу в рентгеновской камере при неисправной приточно-вытяжной вентиляции.

4.6. Запрещается включать аппараты при неисправности блокировок и сигнализации.

4.7.В рабочей камере должна быть установлена звуковая или (и) световая сигнализация, предупреждающая о необходимости немедленно покинуть рабочую камеру перед включением аппарата.

  - Не разрешается оставлять без надзора включенные электроприборы и рентгеновскую аппаратуру.

  - Не прикасаться мокрыми руками к штепсельным вилкам и токоведущим проводам.

4.10. Индивидуальные годовые дозы облучения должны фиксироваться в карточке учета индивидуальных доз. Карточка учета доз работника должна передаваться в случае его перевода на новое место работы.

4.11. В случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций персонал должен действовать в соответствии с внутренней  инструкцией, разработанной ответственным за радиационной безопасностью.

К нештатным ситуациям в рентгеновском кабинете относятся:

  - повреждение радиационной защиты источника ионизирующего излучения или рабочего помещения;

  - короткое замыкание и обрыв в системе электропитания;

  - замыкание электрической цепи через тело человека;

  - механическая поломка элементов источника ионизирующего излучения;

  - поломка коммутационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции;

  - аварийное состояние стен, пола и потолка;

  - пожар.

4.12. Запрещается оставлять источник ионизирующего излучения без надзора во время работы или поручать надзор лицам, не имеющим права работать с ним.

4.13. Во время технического обслуживания

4.14. Категорически запрещается курение вне специально отведенных местах и использование открытого огня в рентгеновской лаборатории.

V.Требования  безопасности  при работе

## с проявочной машиной.

5.1. Запрещается подключение проявочной машины к сети питания без заземления.

5.2. Вскрытие крышек пульта управления и электронного блока, а также выполнение любых работ внутри его, производить только при отключенной сети питания.

5.3. При работе с электрооборудованием проявочной машины необходимо соблюдать “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".

5.4. К работе с проявочной машиной допускаются лаборанты, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II-й и прошедшие проверку знаний по настоящей инструкции.

5.5. При работе с растворами по фотообработке необходимо выполнять требования  инструкций при работе с растворами.

  - При приготовлении проявляющих растворов нельзя брать химикаты голыми руками, а необходимо пользоваться специальными резиновыми перчатками.

  - При фотообработке следить, чтобы брызги проявляющих веществ и других растворов не попадали в глаза, а при необходимости нужно пользоваться очками. В случае попадания химических реактивов на открытые участки тела или в глаза следует обильно промыть эти места водой.

  - Во всех случаях, если замечена неисправность проявочных машин, выключить ее и доложить мастеру или старшему по смене.

VI. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

6.1. При радиационной аварии персонал должен:

– 	предпринять действия по обеспечению медицинской помощи пострадавшим;

  - поставить в известность руководителя организации и лицо, ответственное за радиационный контроль;

  - эвакуироваться из помещения, закрыть защитную дверь, опечатать ее и вывесить табличку об аварийном состоянии;

– 	для устранения аварии руководитель организации должен вызвать ремонтную бригаду.

6.2. При подозрении на облучение персонала выше норм, указанных в п.2.3 настоящей инструкции, руководитель организации обязан организовать срочную проверку причин, вызвавших переоблучение, оценить полученную дозу, направить пострадавших на медицинское обследование. По полученным результатам руководитель организации должен определить возможность дальнейшей работы персонала в сфере ионизирующего излучения.

6.3. При нерадиационной аварии персонал должен отключить главный сетевой рубильник и поставить в известность руководителя организации.

6.4. В случае аварии пострадавшим должна быть оказана первая (доврачебная) медицинская помощь.

VI. Требования безопасности по окончании работы.

По окончании работы персонал должен:

  - привести в порядок рабочее помещение;

  - привести аппараты в исходное состояние, отключить или перевести в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации;

  - сделать отметку в контрольно-техническом журнале заказчика о проведенных работах и допуске (либо не допуске) к дальнейшей эксплуатации источника ионизирующего излучения.

  - Выключить рентгеновский аппарат.

  - Произвести уборку рабочего места, рентгеновской камеры, фотокомнаты.

  - Сложить инструменты, приспособления, химикаты, применяемые в работе, в установленных местах.

  - Отключить все электроприборы, выключить вентиляцию.

  - Отключить системы охлаждения и водоснабжения.

  - Сдать ключ управления рентгеновским аппаратом ответственному за радиационную безопасность.

  - Сдать индивидуальный дозиметр, расписавшись в журнале "регистрации средств индивидуальной дозиметрии".

  - При уходе из лаборатории выключить свет и рубильник силового пульта.