УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «___________»

/___________/

«___» ________ 20___г.

Программа

производственного контроля

по обеспечению радиационной безопасности при работе в условиях эксплуатации рентгеновского дефектоскопа.

Общество с ограниченной ответственностью

«__________________»

20__ год

|  | Адрес |  |  |  |  |  |  | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  | Указываются виды работ , связанные с использованием источников рентгеновского излучения. |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Перечень нормативной документации, имеющейся на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 г. N 3-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (выписка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Перечень должностных лиц, осуществляющих производственный контроль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Ф.И.О. |  | Должность |  |  | Обязанности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целью производственного радиационного контроля является: - получение информации об индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала и населения при всех условиях жизнедеятельности человека, а также сведений обо всех регламентируемых величинах, характеризующих радиационную обстановку; - обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Для осуществления производственного радиационного контроля приказом управляющего директора назначается ответственный за производственный контроль за радиационной безопасностью, который должен иметь специальную подготовку, владеть методиками измерений и методами контроля в объеме, необходимом для выполнения своих функций, быть допущен к работе с ИИИ, либо ООО «Рентген Сервис» заключает договор с соответствующей аккредитованной организацией на осуществление радиационного контроля. Объектом ПРК является персонал групп «А» и «Б» при воздействии на них ионизирующего излучения в производственных условиях. Ответственный за ПРК должен повышать свою квалификацию в соответствии с нормативными документами один раз в пять лет и ежегодно проходить проверку знаний правил безопасности работ и личной гигиены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номенклатура исследований |  | Кратность, предельно допустимая доза (ПДД) |  | Вид документа |  |  |  | Исполнители и средства измерения |  | Точки измерений |  |  |  |  |
| 1 | Исследование условий труда: - Параметры световой среды - Показатели микроклимата - Уровень шума на рабочих местах |  | 1 раз в год 2 раза в год 1 раз в год |  | Протоколы измерений |  |  |  |  |  | Рабочие места персонала |  |  |  |  |
| 2 | Измерение мощности эквивалентной дозы на рабочих местах персонала (природных источников). |  | 2 раза в год, далее по результатам лабораторных исследований 2,5 мкЗв/час |  | Протоколы испытаний |  |  |  |  |  | На рабочих местах персонала |  |  |  |  |
| 3 | Измерение концентрации радона и торона на рабочих местах персонала |  | 1 раз в 3 года 310 Бк/м3 68 Бк/м3 |  | Протоколы испытаний |  |  |  |  |  | На рабочих местах персонала |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы «А» |  | 1 раз в квартал 20 мЗв/год |  | Протоколы испытаний |  |  |  |  |  | В нагрудном кармане |  |  |  |  |
| 5 | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на рабочих местах |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие места |  |  |  |  |
| 6 | При работах с мобильными дефектоскопами вне защитной камеры: -проверка защитных устройст; -определение размеров зоны ограничения доступа; - измерение мощности амбиентного эквивалента дозы в смежных помещениях и на рабочих местах. |  | 1 раз в год или каждый раз при изменении условий просвечевания |  |  |  |  |  | Лицо ответственное за проведения РК |  |  |  |  |  |  |
| 7 | При работе с рентгеновскими аппаратам, размещенных в защитных камерах: измерение мощности амбиентного эквивалента дозы в 10 см от внешней поверхности камеры |  | 1 раз в год или каждый раз при изменении условий просвечевания 2,5мкЗв\ч |  |  |  |  |  | Лицо ответственное за проведения РК |  | 10 см от защиты |  |  |  |  |
| 8 | Проведение обучения по радиационной безопасности персонала |  | 1 раз в 5 лет |  | Удостоверение о повышении квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Инструктаж по безопасности труда |  | Вводный инструктаж – при поступлении на работу. Первичный – на рабочем месте. Текущий инструктаж – один раз в полгода. Внеплановый – при возникновении аварийных ситуаций, при изменении условий эксплуатации рентгеновского кабинета |  | Запись в журнале регистрации вводного инструктажа |  |  |  | Специалисты предприятия согласно Программы вводного инструктажа Непосредственный руководитель |  |  |  |  |  |  |
| IV. Статистическая отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодно, в срок до 01 апреля текущего года, администрация учреждения готовит радиационно-гигиенический паспорт и сведения по облучению персонала (форма № 1-ДОЗ), в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области») и следит за своевременным его представлением в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Определение контрольных уровней для персонала группы А производится ежегодно по результатам проводимого радиационного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Перечень должностей работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Должность |  | Наименование вредного и опасного производственного фактора |  |  | Периодичность осмотров |  |  |  | Вид документа | Ответственный |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ионизирующие излучения, источники ионизирующих излучений (генерирующие) |  |  | 1 раз в год |  |  |  | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 №302н, прил. 1 п.3.1 | Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Ионизирующие излучения, радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих излучений |  |  | 1 раз в год |  |  |  | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 №302н, прил.1. п.3.1 | Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| VI. План ликвидации аварийных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийная ситуация |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переоблучение персонала |  | Оповещение администрации и отдела надзора за радиационной безопасностью и физическими факторами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, экстренная расшифровка индивидуальных дозиметров, проведение внеплановых медицинских осмотров, проведение служебного расследования возникшей ситуации с оформлением акта расследования комиссией учреждения, оказание медицинской помощи, проведение внепланового обучения и инструктажа по ТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Короткое замыкание и обрыв в системах электропитания |  | Отключение от систем электропитания, оповещение администрации и отдела надзора за радиационной безопасностью и физическими факторами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, вызов обслуживающих организаций, проведение технической экспертизы аппарата, восстановление системы электропитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замыкание электрической цепи через тело человека |  | Отключение от систем электропитания, оказание медицинской помощи, оповещение администрации учреждения, отдела надзора за радиационной безопасностью и физическими факторами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поломка коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции. |  | Прекращение работ, отключение системы электропитания, оповещение администрации и отдела надзора за радиационной безопасностью и физическими факторами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, вызов обслуживающих организаций для проведения работ по восстановлению нарушенных систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Аварийное состояние стен, пола, потолка |  | Прекращение работ, оповещение администрации учреждения, отдела надзора за радиационной безопасностью и физическими факторами Управления Роспотребнадзора по субъекту РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Хищение ИИИ или ее элементов |  | Вызов сотрудников полиции, оповещение администрации и отдела надзора за радиационной безопасностью и физическими факторами Управления Роспотребнадзора по субъекту РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Отсутствие электроэнергии |  | Оповещение администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Телефоны экстренных и спасательных служб |  | - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъёкту РФ. - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии » и его филиалами (контактные телефоны: - Главное Управление МЧС России по субъекту РФ и его территориальные подразделения (контактные телефоны :_______________); - Главное Управление МВД России по субъекту РФ и его территориальные подразделения (контактные телефоны: ____________________); - Муниципальное бюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи » и его подстанции (контактные телефоны: __________________, 03); - Администрация МО «город ____________» и администрации районов г._____________ (контактные телефоны: ________________); - Государственная инспекция труда в _____________ области (контактные телефоны: _________). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |